附件1：

供应商报价单

致：安徽林业职业技术学院：

本公司已经收到贵校东校区围墙修粉刷、食堂门前地面修复等维修工程的询价采购函，我方已研究了该询价函的全部内容，本次总报价含税费为（大写）                       。

一、责任与义务

本公司承诺：

本公司的报价单一旦为贵学院认可，该报价即为合同价；

本公司一旦成为本项目的成交供应商，同意将询价采购函和本报价单作为合同的组成部分；

二、货物或服务报价表（参考格式）

| 序号 | 项目 | 工程内容 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 校园内东围墙及外楼梯内侧破损处修补 | - 位置：东围墙起点篮球场南边铁围挡开始至学生食堂后院北边围墙（原配电房墙）止；食堂西边外楼梯一至二层内侧； - 场地清理（约398㎡）； - 楼梯、围墙及围墙上口帽沿破损处，用水泥砂浆及混凝土修补； - 局部墙面用外墙腻子粉修补； - 围墙周围网线及各种电缆线用扎带捆绑放在铁三角支架上（支架费用及间距自行考虑）； - 施工难度及工程量等自行堪察现场，如果实际工程量超出清单量金额不予调整； | ㎡ | 398 |  |  |
| 2 | 校园学生食堂北面墙损坏修补 | - 位置：东起围墙、西至小饭店西墙止；食堂北边滴水坡地面（约91.6㎡）； - 墙外油烟机油污清理； - 门一樘、窗户二樘油漆翻新（颜色现场待定）； - 墙面局部用外墙腻子粉修补； - 门窗及地面保护自行解决； - 施工难度及工程量等自行堪察现场，如果实际工程量超出清单量金额不予调整； | ㎡ | 91.6 |  |  |
| 3 | 校园内东围墙及外楼梯内侧喷刷外墙乳胶漆 | - 位置：东围墙起点篮球场南边铁围挡开始至学生食堂后院北边围墙（原配电房墙）止；食堂西边外楼梯一至二层内侧（约398㎡）； 2、场地清理； 3、局部打磨； 4、外墙乳胶漆喷、刷二遍； 5、地面保护； 6、施工难度及工程量等自行堪察现场，如果实际工程量超出清单量金额不予调整； | ㎡ | 398 |  |  |
| 4 | 校园学生食堂北面墙喷刷外墙乳胶漆 | 1、位置：东起围墙、西至小饭店西墙止；食堂北边滴水坡地面（约91.6㎡）； 2、场地清理； 3、局部打磨； 4、外墙乳胶漆喷、刷二遍； 5、门、窗翻新及保护； 6、施工难度及工程量等自行堪察现场，如果实际工程量超出清单量金额不予调整； | ㎡ | 91.6 |  |  |
| 5 | 校园内学生食堂北边院子混凝土地坪 | - 位置:东起围墙，南起后堂北墙，西至原配电房墙面； - 场地清理； - C25混凝土找平； - 地坪反水东、北、南及原配电房墙地面抬高，地坪返水至西边沥青路上，地坪返水坡度自行考虑； - 地坪做好无积水； - 施工难度及工程量等自行堪察现场，如果实际工程量超出清单量金额不予调整； | ㎡ | 182 |  |  |
| 6 | 校园内学生宿舍楼对面辅楼及食堂西边楼梯外墙真石漆 | - 位置:辅楼二层磁砖面、三层磁砖面、东墙（一至二层）磁砖面、礼堂大门头上磁砖面及食堂西边外楼梯外侧磁砖面（约38.5㎡）； - 场地清理； - 墙面处理及地面保护； - 脚手架自行考虑； - 真石漆三遍，颜色待定； - 施工难度及工程量等自行堪察现场，如果实际工程量超出清单量金额不予调整； | ㎡ | 38.5 |  |  |
| 7 | 东校区食堂入口台阶地砖修复 | - 破损红方砖拆除； - 破损处水泥砂浆抹平或粘贴红砖，红砖由乙方采购； - 破损处约15处，总计面积约为3㎡； | 1 | 项 |  |  |
| 8 | 东校区食堂入口处室外防尘防滑地垫安装 | - 单片地垫尺寸：150*150*25mm; - 产品规格：含EVA底座、尼龙毛刷、圆形刮泥铲刀设计；卡扣式安装； - 边条规格：150*75mm;斜角规格：175*75mm; - 颜色：红色； | 130 | ㎡ |  |  |
| 9 | 东校区教学楼4-6走廊玻璃破损处修复 | - 有机玻璃或亚克力板等防水材料整体封堵； 2、单层玻璃窗面积约为13㎡，共3层； | 1 | 项 |  |  |
| 10 | 垃圾清运与现场保洁 | 开荒保洁 | 项 | 1 |  |  |
| 11 | 合计含税金额 |  |  |  |  |  |

备注：1、以上报价均为含税价，表格中所列工程内容不明之处，请自行勘察现场，报价人签字或印章处，需手签或加盖姓名章，否则报价无效。

2、上述报价单中未尽事宜，请在报价中综合考虑，一经报价，上述所有工程内容需满足甲方需求，保证各项设备设施正常使用。

报价人签字或印章：

联系电话：

公司名称：（公司盖章）

年   月   日