附件1：

供应商报价单

致：安徽林业职业技术学院：

本公司已经收到贵校室外晾衣杆安装工程的询价采购函，我方已研究了该询价函的全部内容，本次总报价为（大写）                                  。

一、责任与义务

本公司承诺：

- 本公司的报价单一旦为贵学院认可，该报价即为合同价；

- 本公司一旦成为本项目的成交供应商，同意将询价采购函和本报价单作为合同的组成部分；

- 货物或服务报价表（参考格式）

| 序号 | 项目 | 位置 | 项目描述 | 单位 | 工程量 | 报价金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 校本部新装晾衣杆 | - 3栋西侧 | - 1、立杆规格及数量：DN50镀锌钢管,长度2.5m，厚度3mm，数量6根； - 2、横杆规格及数量：DN32镀锌钢管,厚度2.0mm，总计长度15米； - 3、安装方式：立杆间距2.5m，混凝土地面开孔深度300mm，立杆埋深后C20混凝土浇筑； 4、面层环氧防锈漆处理，立管端头需封堵，底部焊接20cm*20cm*1mm厚钢板底座； | 项 | 1 |  |
| 2 |  | 6栋南侧 | - 1、立杆规格及数量：DN50镀锌钢管,长度2.5m，厚度3mm，数量6根； - 2、横杆规格及数量：DN32镀锌钢管,厚度2.0mm，总计长度15米； - 3、安装方式：立杆间距2.5m，混凝土地面开孔深度300mm，立杆埋深后C20混凝土浇筑； 4、面层环氧防锈漆处理，立管端头需封堵，底部焊接20cm*20cm*1mm厚钢板底座； | 项 | 1 |  |
| 3 |  | 8栋南侧 | - 1、立杆规格及数量：DN50镀锌钢管,长度2.5m，厚度3mm，数量11根； - 2、横杆规格及数量：DN32镀锌钢管,厚度2.0mm，总计长度25米； - 3、安装方式：立杆间距2.5m，混凝土地面开孔深度300mm，立杆埋深后C20混凝土浇筑； 4、面层环氧防锈漆处理，立管端头需封堵，底部焊接20cm*20cm*1mm厚钢板底座； | 项 | 1 |  |
| 4 |  | 14栋北侧 |  | 项 | 1 |  |
| 5 |  | - 15栋北侧 |  | 项 | 1 |  |
| 6 |  | - 27栋北侧 | - 1、旧晾衣杆拆除； - 2、立杆规格及数量：DN50镀锌钢管,长度2.5m，厚度3mm，数量28根； - 3、横杆规格及数量：DN32镀锌钢管,厚度2.0mm，总计长度60米； - 4、安装方式：立杆间距2.5m，植草砖地面开孔深度300mm，立杆埋深后C20混凝土浇筑； 5、面层环氧防锈漆处理，立管端头需封堵，底部焊接20cm*20cm*1mm厚钢板底座； | 项 | 1 |  |
| 7 |  | 29栋西侧 | - 1、立杆规格及数量：DN50镀锌钢管,长度2.5m，厚度3mm，数量11根； - 2、横杆规格及数量：DN32镀锌钢管,厚度2.0mm，总计长度25米； - 3、安装方式：立杆间距2.5m，土层下挖深度300mm，立杆埋深后C20混凝土浇筑； 4、面层环氧防锈漆处理，立管端头需封堵，底部焊接20cm*20cm*1mm厚钢板底座； | 项 | 1 |  |
| 8 | 东校区新装晾衣杆 | 宿舍楼南侧 | - 1、旧晾衣杆切割拆除后，C20混泥土封堵； - 2、立杆规格及数量：DN50镀锌钢管,长度2.5m，厚度3mm，数量30根； - 3、横杆规格及数量：DN32镀锌钢管,厚度2.0mm，总计长度185米； - 4、安装方式：立杆间距2.5m，混凝土地面开孔深度300mm，立杆埋深后C20混凝土浇筑； 5、面层环氧防锈漆处理，立管端头需封堵，底部焊接20cm*20cm*1mm厚钢板底座； | 项 | 1 |  |
| 9 | 校本部旧晾衣杆利旧改造 | 1栋南侧 | - 立杆环氧防锈漆刷新，数量10根； - 新装DN50镀锌钢管,长度2.5m，厚度3mm，数量3根； - 2、倾斜杆位矫正或更换，请自行勘察现场； - 3、原有立杆离地1.8米处切口后，满焊DN32镀锌钢管，厚度2mm,长度约75米；焊缝防锈处理； | 项 | 1 |  |
| 10 |  | 3栋南侧 | - 倾斜杆位矫正或更换，请自行勘察现场； - 原有立杆离地2米处切口后，满焊DN32镀锌钢管，厚度2mm,长度约25米，焊缝防锈处理； | 项 | 1 |  |
| 11 |  | 12栋南侧 | - 1、立杆环氧防锈漆刷新，数量18根； - 2、倾斜杆位矫正或更换，请自行勘察现场； - 3、晾衣绳拆除后，立杆离地1.8米处切口后，满焊DN32镀锌钢管，厚度2mm,长度约40米，焊缝防锈处理； | 项 | 1 |  |
| 12 |  | 26栋北侧 | - 1、立杆环氧防锈漆刷新，数量16根； - 2、倾斜杆位矫正或更换，请自行勘察现场； - 3、晾衣绳拆除后，立杆离地1.8米处切口后，满焊DN32镀锌钢管，厚度2mm,长度约30米，焊缝防锈处理； | 项 | 1 |  |
| 13 |  | 29栋南侧 | - 1、立杆环氧防锈漆刷新，数量16根； - 2、倾斜杆位矫正或更换，请自行勘察现场； - 3、晾衣绳拆除后，立杆离地1.8米处切口后，满焊DN32镀锌钢管，厚度2mm,长度约33米，焊缝防锈处理； | 项 | 1 |  |
| 14 |  | 31栋南侧 | - 1、立杆环氧防锈漆刷新，数量18根； - 2、倾斜杆位矫正或更换，请自行勘察现场； - 3、晾衣绳拆除后，原有立杆离地1.8米处切口后，满焊DN32镀锌钢管，厚度2mm,长度约25米，焊缝防锈处理； | 项 | 1 |  |
| 15 | 垃圾清运及现场保洁 | 现场保洁 | - 现场保洁 | 项 | 1 |  |
| 16 |  | 垃圾清运 | - 垃圾清运至校外； - 2、运距自定； | 项 | 1 |  |
| Ⅰ+Ⅱ | 含税预算报价金额（小写） |  |  |  |  |  |

- 备注：1、以上报价均为含税、费价，表格中所列工程内容不明之处，请自行勘察现场，报价人签字或印章处，需手签或加盖姓名章，否则报价无效。
2、上述报价单中未尽事宜，请在报价中综合考虑，一经报价，上述所有工程内容需满足甲方需求。

报价人签字或印章：

联系电话：

公司名称：（公司盖章）

年   月   日