附件1：

供应商报价单

致：安徽林业职业技术学院：

本公司已经收到贵校图书馆内部零星改造工程的询价采购函，我方已研究了该询价函的全部内容，本次总报价为（大写）                                    。

一、责任与义务

本公司承诺：

- 本公司的报价单一旦为贵学院认可，该报价即为合同价；

- 本公司一旦成为本项目的成交供应商，同意将询价采购函和本报价单作为合同的组成部分；

二、货物或服务报价表（参考格式）

| 序号 | 工程位置 | 工程名称 | 项目描述 | 单位 | 数量 | 报价单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图书馆5楼南阁楼 | 铝型材隔断安装 | - 材质：70隔热断桥铝型材； - 5+8+5双层夹胶玻璃; - 单扇轨道门一扇，门的轨道需下凿与地面保持平齐； - 轨道窗2扇； - 请自行勘察现场，附件仅作为方案说明。 | ㎡ | 24 |  |  | - 含三角形异性结构； - 报价包含材料上楼费 |
| 2 |  | 铝扣板吊顶安装 | - 规格600*600mm,厚度不低于0.65mm； - 材质：铝镁材质； - 含600*300LED平板灯11块，分两路控制； - 自行勘察现场，考虑斜屋顶吊筋安装方案与长度，以及与斜屋面接缝处理，考虑吊顶板损耗； | ㎡ | 198 |  |  | - 屋顶为斜屋面； - 报价包含材料上楼费 |
| 3 |  | 换气扇安装 | - 规格：120W，ABS材质换气扇； - 产品尺寸：600*600mm，12cm厚度； - 出风口尺寸：10cm; - 双排安装，每排6个； | 扇 | 12 |  |  | 报价包含材料上楼费及辅材费用 |
| 4 |  | 换气扇管道安装 | - 材质：PVC管道； - 管径10cm管道约70米； - 管径15cm管道约10米； - 3通10个，10cm-15cm转接管件2个； - 墙体开洞孔径15cm; - 出风口安装止逆阀和防虫金刚网； - U型金属箍卡固定管道； - 未尽事宜自行考察现场，满足排风设备运转； | 项 | 1 |  |  | 报价包含材料上楼费及辅材费用 |
| 5 |  | 线路改造 | - 隔断安装完成后两个空间的照明开关需单独控制； - 控制面板安装到位，自行勘察现场，考虑电线耗材； | 项 | 1 |  |  | 报价包含辅材费用 |
| 6 |  | 空调线缆安装 | - 新装70平方4+1铜芯线缆约30米； - XL-21动力柜一个，总闸，漏点保护，接地线等； - 安装4个PZ30电箱，并从动力柜出16平方4+1铜芯线缆至配电箱，16平方线缆约120米； - 未尽事宜自行考察现场，如线缆具体长度，墙体开洞等工程量，满足4台5P空调设备运转； | 项 | 1 |  |  | 报价包含材料上楼费和辅材费用 |
| 7 |  | 桥架安装 | - 室内桥架3米，室外电力电缆保护管约25米，固定需美观； - 未尽事宜自行考察现场，考虑吊车吊装后脚手架等安装方案，满足线缆安装到位； | 项 | 1 |  |  | 报价包含材料上楼费及辅材费用 |
| 8 |  | 台阶扶手制作 | - 材质：304不锈钢； - 高度：1.2m，长度60cm; - 数量：2个； - 详见附件示意图； | 项 | 1 |  |  | 报价包含材料上楼费及辅材费用 |
| 9 | 图书馆2楼2002室 | 钢化玻璃对开门安装 | - 拆除单片钢化玻璃； - 拆除砌体结构150cm*20cm; - 拆除造成的破损瓷砖修复； - 夹片式地弹钢化玻璃对开门，厚度12cm,1mm倒角磨边； - 自行勘察现场，款式同现有规格； | 项 | 1 |  |  | 报价包含材料上楼费及辅材费用 |
| 10 |  | 线路改造 | - 改造2002室原有线路，隔墙安装后四个空间的照明开关需单独控制； - 控制面板安装到位，自行勘察现场，考虑电线耗材； | 项 | 1 |  |  | 报价包含辅材费用 |
| 11 | 图4013室和4014室 | 轻钢龙骨隔音墙安装 | - 轻钢龙骨隔音墙，双面敷设石膏板； - 隔音墙满填隔音棉； - 石膏板批腻子粉2遍，环保乳胶漆2遍； - 隔墙厚度为90mm（龙骨70mm厚，单面石膏板10mm厚）； - 主龙骨与地、梁、墙用膨胀螺丝固定； - 自行勘察现场，考虑损耗； | ㎡ | 52.5 |  |  | 报价包含材料上楼费及辅材费用 |
| 12 | 图书馆1楼期刊阅览室 | 轻钢龙骨隔音墙安装 | - 轻钢龙骨隔音墙，双面敷设石膏板； - 隔音墙满填隔音棉； - 石膏板批腻子粉2遍，环保乳胶漆2遍； - 隔墙厚度为90mm（龙骨70mm厚，单面石膏板10mm厚）； - 主龙骨与地、梁、墙用膨胀螺丝固定； - 自行勘察现场，考虑损耗； | ㎡ | 51 |  |  | 报价包含辅材费用 |
| 13 |  | 舞蹈地胶铺设 | - 室内专用舞蹈地胶防滑耐磨PVC地垫； - 厚度不低于5.0mm; - 产品阻燃等级：B1级； - 产品需提供相关检测报告； - 铺设于瓷砖自行勘察现场，考虑铺贴工艺。 | ㎡ | 125 |  |  | 报价包含辅材费用 |
| 14 |  | 玻璃安装 | - 安装于轻钢龙骨隔墙上，自行卡考虑安装方案； - 5mm高清镜； - 总长14.3m,高度2m; - 需包边处理； | 项 | 1 |  |  | 报价包含辅材费用 |
| 15 |  | 线路改造 | - 改造期刊室原有线路，舞房照明开关单独控制； - 控制面板安装到位，自行勘察现场，考虑电线耗材； | 项 | 1 |  |  | 报价包含辅材费用 |
| 16 | 南教学楼2楼 | 静电地板安装 | - 拆除教室内座椅板凳，并搬运至指定，运距约500米； - 安装静电地板，每间房54平米，共3间，合计162平米； - 规格：600*600*35mm，柱脚高度15-20cm； - 钢板厚度上05mm/下04mm； - 支架厚度：上2mm,下1.2mm; - 横梁厚度：0.7mm; - 自行勘察现场，考虑材料损耗； | 项 | 1 |  |  | 报价包含材料上楼费及辅材费用 |
| 17 |  | 空调移机 | - 移机距离约300米，从一楼至二楼； - 2P柜机共3台，外机3台； - 安装空调支架； - 墙面开空调孔； - 新配空调铜管，常规长度，报价自行考虑； | 项 | 1 |  |  | 报价包含材料上楼费及辅材费用 |
| 18 |  | 机房动力柜及线缆移装 | - XL-21动力柜及柜内所有电器件移装，距离约300米； - 2台动力柜进线线缆35²4+1铜芯线缆原有50米，移到南教2楼需线缆约100米， 自行勘察现场，考虑线路安装到位方案，满足设备使用； | 台 | 2 |  |  | 报价包含材料上楼费及辅材费用 |
| 19 |  | 琴房线路设备恩 | - 原有PZ30电箱及所有电器件移装； - 地板开孔，将原有24个插座移装到位； - 新配8个电子琴插座，同现有规格； - 自行勘察现场，考虑线路方案； |  |  |  |  | 报价包含材料上楼费及辅材费用 |
| 20 | 工程所覆盖区域 | 现场保洁 | 保洁标准：开荒保洁，校内无建筑垃圾； | 项 | 1 |  |  |  |
| 总计金额（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：以上报价均为含税价，表格中所列工程内容不明之处，请自行勘察现场。

报价人签字：

联系电话：

公司名称：（公司盖章）

年   月   日